- 方案介绍

Soundec麦克风阵列方案，涵盖2麦克风，4麦克风阵列；采用Soundec的专业DSP芯片--SNC8600，内置高性能音频Codec(24 bit ADC,SNR ≥ 106, 24 bit DAC, SNR ≥ 100)，HIFI3内核(600M MIPS@3 slots)，512K Bytes内存；在强劲的算力和充足的内存支持下，性能表现优异，可以实现半径0.1~10米范围的清晰拾音，抑制背景噪声（包括稳态和非稳态），双讲消回声、去混响等主要功能；适用于不同尺寸的会议室，满足多人会话需求。

- 系统框图

SNC8600接口说明：

•    2/4(可选)路数字麦克风输入

•    1路DAC输出音频数据

•    1路ADC回采输出信号

•    1路I2S Slaver传输音频数据

•    1路UART与主控芯片通讯

- 方案BOM表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP芯片 | SNC8600 | BGA80-6.2X4.5MM | 1 |  |
| 2 | 数字咪 | SDM0502-RFS261-G02 | DMIC-3.5X2.65-TOP-6P | 2/4 | 可选 |
| 3 | 贴片电容 | 0.1uF/10V/10% | C0402 | 8 |  |
| 4 | 贴片电容 | 10uF/10V/10% | C0402 | 2 |  |
| 5 | 贴片电容 | 1uF/10V/10% | C0402 | 5 |  |
| 6 | 贴片电容 | 330nF/10V/10% | C0402 | 2 |  |
| 7 | 贴片电容 | 4.7uF/10V/10% | C0402 | 3 |  |
| 8 | 贴片电容 | 12pF/10V/10% | C0402 | 2 |  |
| 9 | 功率电感 | 3.3uH(I＞400mA) | L0805 | 2 |  |
| 10 | 贴片电阻 | 100K 5% | R0402 | 2 |  |
| 11 | 贴片电阻 | 15K 5% | R0402 | 2 |  |
| 12 | 贴片电阻 | 1K 5% | R0402 | 4 |  |
| 13 | 贴片电阻 | 1M/1% | R0402 | 1 |  |
| 14 | MOS管 | P-MOS CJ3407 | SOT-23 | 1 |  |
| 15 | 贴片三极管 | NPN MMBT3904 | SOT-23 | 1 |  |
| 16 | 无源晶振 | 24MHz 12pF 10ppm ESR＜80Ω | XTAL-2016 | 1 |  |
| 17 | ESD器件 | 可以根据实际要求进行选型 |  |  |  |
| 18 | 功放芯片 |  |  |  |  |

- 麦克风阵列性能参数表

| Soundec麦克风阵列性能参数 |  |
| --- | --- |
| 拾音距离 | 拾音距离>10米，5米内响度一致，10米内可清晰拾音 |
| 回声消除 | 消除深度 -80dB |
| 混响抑制 | 算法收敛时间<1秒,抑制深度 -46dB |
| 降噪(稳态) | 降噪深度 -56dB |
| 降噪(非稳态) | 降噪深度 -62dB |

- 拾音距离

距离：1米、2米、3米、5米位置拾音，输出音量大小一致，10米内可以清晰拾音。

- 降噪

  - 稳态噪声：降噪深度-56dB(平均RMS)。

  - 非稳态噪声(拍掌)：降噪深度-62dB(平均RMS)。

- 回声消除

回声消除深度：-80dB(平均RMS)。

- 去混响

  - 收敛时间：混响抑制算法收敛时间<1秒

  - 抑制深度：混响抑制深度-46dB(平均RMS)

官方微信 官方咨询顾问

扫描二维码添加好友进行产品咨询

深圳市九音科技有限公司

联系电话：0755-86662489

公司地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦

公司邮箱：info@soundec.com

九音（南京）集成电路技术有限公司

联系电话：025-58131386

公司地址：江苏省南京市江北新区研创园腾飞大厦

公司邮箱：info@soundec.com