[PRD]九音科技-USB Microphone产品通用功能需求

V2.0

History

| 版本 | 发布时间 | 版本说明 | 作者 | 核准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021-5-11 | 整理客户需求，系统&功能框图 | 白蓉 | 白蓉 |
| V1.1 | 2021-5-12 | 更新需求：支持UAC2.0改为UAC1.0，采样率最高支持192K@24bit改为192K@16bit | 白蓉 | 白蓉 |
| V1.2 | 2021-6-1 | 支持UAC1.0，采样率最高192K@24bit | 白蓉 | 白蓉 |
| V2.0 | 2023-5-16 | 更改为通用版本 | 白蓉 | 白蓉 |

目录

History	2

产品说明	4

外观描述	4

系统框图	5

功能	5

USB设备信息	5

面板按键	5

音量同步	6

混音	6

采样率	6

性能指标	7

产品说明

外观描述

3.5mm接口连接耳机，耳机播放USB下行声音，以及麦克风的声音

USB TypeC接口连接PC或手机。连接PC时根据PC音量属性调节Codec对应增益

系统框图

麦克风监听功能默认使能，无开关控制

按键与PC上的扬声器界面调整的都是DAC下行增益

USB

Mic

3.5mm

监听增益

Mic上行增益

DAC下行增益

混音Mix

DAC下行增益

监听增益

Mic上行增益

功能

USB设备信息

| UAC协议版本 | UAC1.0 |
| --- | --- |
| VID | 九音定义 |
| PID | 九音定义 |
| Manufacturer | Soundec Co. Ltd |
| Product | USB Audio Device |

音量同步

通过PC麦克风设备属性/级别，调节USB上行音量大小（麦克风上行数据增益）

默认=+14.6dB，调节范围：Min=-34.5dB或静音，Max=+14.6dB ；步进：1dB

通过PC扬声器设备属性/扬声器/级别，调节USB下行音量大小（混音之前的USB下行增益）

默认=最大(-6.8dB），调节范围： Min=-63dB，Max=-6.8dB；步进：1dB

通过PC扬声器设备属性/麦克风/级别，调节麦克风监听音量大小（麦克风监听增益）

默认=+6.2dB，隐藏调节功能，注意打开电脑侦听功能不能影响耳返开关。

调整下行音量时，扬声器端只能听到下行声音的变化，监听音量大小保持不变；

[注] 以上具体调节单元见系统框图

混音

麦克风监听与USB下行数据默认Mixer功能

监听回路，先调监听增益再做混音SPK

采样率

采样率最高支持192K/24Bit

支持通过PC端独立设置麦克风（ADC）和耳机（DAC）的采样率，Codec 需要支持重采样算法。

如图，通过麦克风属性设置ADC采样率及位宽。

如图，通过耳机属性设置DAC采样率及位宽。

性能指标

1、ADC及DAC最高采样支持：24Bit/192KHz

2、ADC及DAC频率响应20Hz-20KHz波动小于±1dB

3、输出功率大于50Mw（THD<1%，32R负载）

4、期望SNR=-80dB(ADC增益=20dB)