声加科技

算法参数调试工具使用说明

版本记录

| 序号 | 版本号 | 修改 | 编撰人员 | 评审 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.0.1 | 初版 | 韦程升 |  | 2021-03-01 |
| 2 | 1.0.0.2 | 第二版 | 敬文康 |  | 2021-06-03 |

目录

1. 输入增益/直流分量	2

2. 密封性确认	3

3. Talk mic 和 FF mic一致性确认	4

4. 计算延时	6

5. 调整EQ	8

6. Block/AEC滤波器初值	10

7. 传递函数/冲激响应	11

8. 输出增益	12

前提：工具使用的音频文件要求：

- 双mic的dump音频文件；（注：pcm文件需自选通道数，采样率，编码，wav文件可自行读出）

- 音频文件包含有4路的音频数据：分别为：talk、ff、ref、out；

- 建议通道顺序talk（主麦）-ff（副麦）-ref（下行信号）-out（算法输出）

## 输入增益/直流分量

如上截图所示，以下针对截图中的3个部分进行说明：

- 输入文件：选择要分析的，dump的音频文件（录音文件的要求参考本文档开头部分描述的“前提”）；

- 确认/选择该音频文件Talk mic 和 FF mic 所在的通道数、通道数量、数据采样率和编码位深等基本信息；

- 点击“计算”按钮后直流偏置和增益的计算结果；

直流偏置值：表示原始信号的直流偏置值。

增益值：该增益值的结果是需要增加的增益值。如talk mic 计算得到的增益结果是2，则表示talk mic的信号需要增加2db，ff mic的结果亦然；

## 密封性确认

这里需要事先准备3个录音文件：

- 堵住talk mic 和 ff mic 的录音文件；

- 堵住talk mic 的录音文件；

- 堵住ff mic的录音文件；

- 第一部分，（录音文件的要求参考本文档开头部分描述的“前提”）

        - input1选择talk和ff都被堵孔的录音文件；

        - input1选择talk被堵孔的录音文件；

        - input1选择ff被堵孔的录音文件；

- 第二部分，确认所选择录音文件中 talk mic 和 ff mic所在的通道数、通道数量、数据采样率和编码位深等基本信息；

- 密闭性结果说明：如计算结果为：FAIL(-10) 表示密闭性不好，幅频密闭性相差10 ；如计算结果为：FAIL(-20) 表示幅频密闭性相差20；

在堵麦孔和不堵麦孔两种情况下，语音频段幅度相差20dB以上算是好；

## Talk mic 和 FF mic一致性确认

这里需要事先准备3个录音文件：

- 点声源在0度方向的dump音频文件；

- 点声源在90度方向的dump音频文件；

- 点声源在180度方向的dump音频文件；

- 第一部分，（录音文件的要求参考本文档开头部分描述的“前提”）

    - input1选择talk和ff都被堵孔的录音文件；

    - input1选择talk被堵孔的录音文件；

    - input1选择ff被堵孔的录音文件；

- 第二部分，确认所选择录音文件中 talk mic 和 ff mic所在的通道数、通道数量、数据采样率和编码位深等基本信息，确认录音耳机主副麦之间的麦间距；

- 0度方向一致性测试录音分析结果（计算结果的参考范围）；90度方向一致性测试录音分析结果（计算结果的参考范围）；180度方向一致性测试录音分析结果（计算结果的参考范围）；

## 计算延时

- 选择计算延时的录音文件（录音文件的要求参考本文档开头部分描述的“前提”）；

- 字段说明：

| Sample rate | 音频文件的采样率 |
| --- | --- |
| Bit-depth | 编码位深 |
| Channel Num | 通道数 |
| Mic Chanel | 要计算回声时延的mic通道数 |
| Ref Chanel | 下行信号的通道数 |
| Start Time | 计算时延数据开始的时间 |
| End Time | 计算时延数据结束的时间 |
| Delay | 时延的计算结果 |

计算出结果后，点击“画图”，生成如下所示：

横坐标：采样点

纵坐标：归一化后的值

## 调整EQ

说明：

- 全频段增益：

- 窄带标志：0-宽带；1-窄带

- 模式选择：可选，创建新表还是在已有EQ表的基础上去调整；如果选择的“基于输入表调整”，则需要选择原有的EQ表txt文件作为输入；

- 输出文件：调整后EQ表的输出路径以及生成的文件名；

- 频段SNR值设置：调整EQ表的频段的SNR值。如需要在800Hz的频段EQ抬高3db，则在对应的SNR输入框输入3，然后点击生成；反之需要减少3db，则在对应的SNR输入框输入-3即可；

- 生成的EQ表有512个点和257个点的，依据算法实际需要选择。

在不同的频段输入需要调整的SNR值后，点击“生成”，可在“输出文件”所设置的路径下找到新生成的EQ表。然后点击“画图”，针对新生成的EQ表可看到对应的频响图；

## Block/AEC滤波器初值

第1部分：计算类型；

计算类型这里有两个类型可选，（1）block；（2）AEC；

选择好计算类型后，确认所要选择的音频文件是wav类型还是pcm类型；

选择音频文件的路径；

第2部分：确认所选择音频文件的宽、窄带类型，选择完成之后在“包含文件”的列表中会列出所选路径下所有的音频文件（请确保该路径下的音频文件为同一类型的文件，包括宽窄带的类型、音频文件的通道数、音频文件的通道顺序等）；

可更改所选音频文件的通道顺序；如所选音频文件的通道顺序为：ref-talk-ff，则这个地方的可选择下拉框进行更改，改为 2-3-1；

注意：这里有个“时延”的输入，当选择的计算类型为AEC时，需要输入音频文件的时延值；

第3部分：所选择文件路径下所有的同类型音频文件

点击“计算”后，在工具的 “FilterInit”目录下会计算生成对应的值，如下截图所示：

## 传递函数/冲激响应

暂无，待更新；

## 输出增益

说明：

第1部分：

- 输入音频：选择dump的测试音频；

- 输入宽带EQ：选择该音频文件的宽带EQ表；

- 输入窄带EQ：选择该音频文件的窄带EQ表；

第2部分：

- 宽带时延：输入计算得到得的宽带时延值；

- 窄带时延：输入计算得到得的窄带时延值；

- 降噪量：设置需要的降噪量，降噪量范围在15db-40db；

第3部分：

计算得到的输出增益建议值；假设输出的结果是3，那么就是建议输出音频增益建议增加3db，如果得到的结果是-3，那么就是建议输出音频增益建议减3db；